KOSTEC 24/27寸 手术监视器

| 型 号 |  |  | KT-E240FEE | KT-E270FBE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面板 | 尺寸 |  | 24英寸 | 27英寸 |
|  | 面板类型 |  | TFT液晶 | TFT液晶 |
|  | 面板技术 |  | AH-IPS | AFFS |
|  | 背光 |  | LED | LED |
|  | 色深 |  | 10位 10.7亿色 | 10位 10.7亿色 |
|  | 显示尺寸 |  | 518.4(H) mm x 324(V) mm | 597.888(H) mm x 326.312(V) mm |
|  | 分辨率 |  | 1920(H)x1200(V)像素 | 1920(H)x1080(V)像素 |
|  | 宽高比 |  | 16:10 | 16:9 |
|  | 像素间距 |  | 0.270(H) mm x 0.270(V) mm | 0.3114(H) mm x 0.3114(V) mm |
|  | 对比度 (Typ.) |  | 1,000 : 1 (Typ.) | 1,000 : 1 (Typ.) |
|  | 亮度(Typ.) |  | 350 (cd/㎡) | 700 (cd/㎡) |
|  | 校准亮度 |  | 300 (cd/㎡) 或自定义 | 700 (cd/㎡) 或自定义 |
|  | 视角 (Typ.) |  | 178(水平) / 178(垂直) | 178(水平) / 178(垂直) |
|  | 响应时间 |  | 6ms (Tr+Tf) (Typ.) | 14ms (Tr+Tf) (Typ.) |
| 信号 | 输入信号 | 默认 | RS232C Jack x1 for service port, HDMI x1, DVI-D x2, RGB (D-sub) x1, S-video x1, Video (BNC) x1, HD-SDI (BNC) x1, RGB (BNC) x1, Component (BNC) x1 | RS232C Jack x1 for service port, DisplayPort(1.2) x1, HDMI x1, DVI-D x2, 3G-SDI (BNC) x2, RGB/SOG (D-sub) x1, RGB/SOG (BNC) x1, Component/SOG (BNC) x1, S-video x1, Video (BNC) x1, GPIO x1 |
|  | 输出信号 | 默认 | DVI-D x1, S-video x1, Video (BNC) x1, HD-SDI (BNC) x1, RGB (BNC) x1, Component (BNC) x1 | DVI-D x2, 3G-SDI (BNC) x2, RGB/SOG (D-sub) x1, RGB/SOG (BNC) x1, Component (BNC) x1, S-video x1, Video (BNC) x1 |
| USB | USB 端口 |  | USB2.0 上部分x1, 下部分 x2 | - |
| 电源 | 输入 |  | 直流 24V 6.25A最大 | 直流24V 6.25A最大 |
|  | 功耗 |  | 56.2W (Typ.) | 71.4W (Typ.) |
| 特征 | 灰阶 |  | 12位 LUT 4,096灰度 | 14位 LUT 16,384灰度 |
|  | 传感器 |  | 背光传感器 | 背光传感器 |
|  | 触摸屏 |  | 可选项 (P-cap Touch) | 可选项 (P-cap Touch) |
|  | 保护 |  | 防反射镀膜玻璃 | 防反射镀膜玻璃 |
|  | 防护等级 |  | IPX5 (前面) / IPX2 (顶部) | IPX5 (前面) / IPX2 (顶部) |
| 物理 | 支架(选项) |  | 俯仰/升降/旋转/枢轴 | 俯仰/升降/旋转/枢轴 |
|  | 机身颜色 |  | 象牙白 | 象牙白 |
|  | 尺寸 （含底座）(mm) |  | 575(长) x 430(高) x 220(深) | 660(长) x 470(高) x 220(深) |
|  | 尺寸（不含底座）(mm) |  | 575(长) x 381(高) x 102(深) | 660(长) x 421(高) x 86(深) |
|  | 重量（含底座） |  | 9.52 Kgs | 11.97 Kgs |
|  | 重量（不含底座） |  | 6.52 Kgs | 8.97 Kgs |
|  | VESA标准 |  | 100mm x 100mm | 100mm x 100mm |
| 环境 | 温度 (操作 / 存储) |  | 0~40℃ / -20~60℃ | 0~40℃ / -20~60℃ |
|  | 湿度 (操作 / 存储) |  | Max 90% / Max 70% | Max 90% / Max 70% |
| 安规 | FDA 510(k) |  | - | - |
|  | 认证 |  | CE MDD 93/42/EEC (EN60601-1:2006; EN60601-1-2: 2007), FCC CLASS A, UL, KC, VCCI CLASS A, CB, RoHS ll | CE MDD 93/42/EEC (EN60601-1:2006; EN60601-1-2: 2007), FCC CLASS A, UL, KC, VCCI CLASS A, RoHS ll |
| 随机附件 |  |  | 交流适配器, 电源线, DVI线, 使用说明，保修凭证。 | 交流适配器, 电源线, DVI线, 使用说明，保修凭证。 |
| 保修 |  |  | 3 年 | 3 年 |