JVC  KY-PZ100高清摄像机参数

| 一般规格 |  |
| --- | --- |
| 电源 | 直流12V(AC 适配器)，直流42V to 57V(PoE+电源) |
| 功耗 | 1.2A (AC 适配器) ，0.4A (PoE+电源) |
| 尺寸 | 148(宽) x 199.5(高) x 172(深) 毫米 |
| 重量 | 约1.9 kg |
| 操作温度 | 0℃ 至40℃ |
| 存放温度 | -20℃ 至50℃ |
| 操作湿度 | 30% to 80% |
| 存放湿度 | 低于 85% |
| 机身颜色 | [ KY-PZ100B] ： 黑色 [ KY-PZ100W] ： 白色 |
| 控制键盘 | RM-LP100 |
| 摄像机 |  |
| 传感器 | 1/2.8" CMOS 213万像素 |
| 镜头 | F1.6(广角) to F4.7(远端) f=4.3mm to 129mm 30倍 光学变焦 |
| 数字变焦 | 12倍 |
| 水平视角 | 63.7°～2.3° |
| 快门速度 | 1/60～ 1/10000 (U型) ，1/50～ 1/10000 (E型) |
| 增益 | 0，3，6，9，12，15，18，21, 24，30，36，42，48 dB |
| 最低照度 | 高灵敏模式 关：0.1 lx 高灵敏模式 开 ：0.01 lx |
| 白平衡 | FAW，一键式，3200K，5600K，MANUAL |
| 信噪比 | 50dB |
| 平移/俯仰角度 | 水平： ±175° 俯仰：-30°/ 90° |
| 预置位 | 100 个 |
| 接口 |  |
| 高清视频输出 | 3G-SDI ：BNC x1 , HDMI x1 |
| 音频输入 | φ3.5mm 迷你插孔 x1 ( 平衡单声道/线路/麦克风和电源) |
| 网路接口 | RJ-45 |
| RS-422 | 串行控制( RJ-45 ) |
| RS-232C | 微型DIN 8针 (IN)，微型DIN 8针(OUT) |
| USB | HOST x1 (网络连接) |
| 网络 |  |
| 协议 | MPEG-2-TS/UDP，MPEG2-TS/TCP，RTSP/RTP，Zixi，RTMP |
| 视频/音频录制 |  |
| 录制媒介 | 微型SDHC/SDXC记忆卡 ( Class 6/10 ) |
| 视频录制 | 视频压缩格式: MPEG-4 AVC/H.264 |
|  | 文件格式：Quick Time |
|  | 高清(H.264) |
|  | NTSC设置： 1920x1080/59.94p,59.94i,29.97p(50Mbps) 1920x1080/59.94i,29297p(35Mbps) , 1280x720/59.94p(35Mbps) 1920x1080/59.94p(28Mbps) 1920x1080/59.94i,29.97p(18Mbps) , 1280x720/59.94p,29.97p(18Mbps) 1920x1080/59.94i(5Mbps) , 1280x720/29.97p(5Mbps) |
|  | PAL设置： |
|  | 1920x1080/50p,50i,25p(50Mbps) 1920x1080/50i,25p(35Mbps) , 1280x720/50p(35Mbps) 1920x1080/50p(28Mbps) 1920x1080/50i,25p(18Mbps) , 1280x720/50p,25p(18Mbps) 1920x1080/50i(5Mbps) , 1280x720/25p(5Mbps) LPCM 2ch, 48kHz/16-bit(MOV), μ-low 2ch(5Mbps) |
| 音频录制 |  |
| 随机附件 |  |
| 天花板安装架 x1 , 螺丝 , 无线遥控器l x1 , 电源适配器 x1, 操作说明书。 |  |