前脸    背面

Consuns 高清会议摄像机（HDMI+SDI+DVI三路高清同时输出）

| 型号 | JC-HD190 |
| --- | --- |
| 名称 | 高清视频会议摄像机 |
| 摄像机 |  |
| 信号系统 | 1080P/60,1080p/50,1080I/60,1080P/30，1080I/50,720p/60,720p/50,NTSC,PAL |
| 传感器 | 1/2.86英寸, CMOS, 总像素：220万，有效像素：212万 |
| 光学变焦 | 20倍, f5.5mm ~ 110mm, F1.6 ~ F3.5 |
| 数字变焦 | 12倍 |
| 最低照度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| 快门 | 1/25s ~ 1/10000s |
| 白平衡 | 自动，室内，室外，一键，手动 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 水平视场角 | 50.5° ~ 2.7° |
| 垂直视场角 | 29.7° ~ 1.5° |
| 水平转动范围 | ±170° |
| 垂直转动范围 | -30° ~ +90° |
| 水平转动速度范围 | 1.7° ~ 100°/s |
| 垂直转动速度范围 | 1.7° ~ 69.9°/s |
| 水平、垂直翻转 | 支持 |
| 预置位数量 | 128 |
| 输入输出接口 |  |
| 高清输出 | 1路, HDMI,1路DVI-I(HD) |
|  | 1路, HD-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循STMPTE 292M标准 |
| 标清输出 | 1路, CVBS: RCA接口, 1Vp-p, 75Ω |
| 协议 | VISCA,Pelco-D,panasonic,samsung |
| 通讯接口 | 2路, RS-232: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议,支持VISCA级联 |
|  | 1路, RS-485: 2芯蜂窝口, 最大距离: 1500米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
| 电源接口 | JEITA类型（DC IN 12V） |
| 一般规范 |  |
| 输入电压 | 12V DC (10.8 ~ 13.0V DC) |
| 输入电流 | 2.0A（最大） |
| 功耗 | 12W |
| 尺寸 | 155mm x 163mm x 172mm |
| 重量 | 2.5Kg |